РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ЮГО-СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

от  24.05.2012                                                                                                       № 106

станица Юго-Северная

О внесении изменений в решение Совета Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района  от 16 августа 2010 года № 41 «Об утверждении местных  нормативов градостроительного проектирования Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

На основании постановления Законодательного Собрания Краснодарского края от 18 апреля 2012 года № 3221-П «Об утверждении нормативов градостроительного  проектирования Краснодарского края»  Совет Юго-Северного сельского  поселения Тихорецкого района РЕШИЛ:

1.Внести в приложение к решению Совета  Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района от 16 августа 2010 года № 41 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района» следующие  изменения:

1.1.пункт 3.5.60 подраздела 3.5 «Зоны транспортной инфраструктуры» раздела 3 «Производственная территория» изложить в следующей редакции:

«3.5.60. На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные  переходы вы одном  уровне с интервалом 200-300 м; на дорогах скоростного движения – с интервалом 400-800 м; на магистральных улицах непрерывного движения – с интервалом 300-400 м.

При размещении торгово-развлекательных комплексов следует учитывать:

максимальное  разграничение транспортных и пешеходных потоков по главным и относительно второстепенным направлениям;

пешеходную доступность  ко всем сооружениям и объектам  торгово-развлекательных комплексов с учетом  требований маломобильной группы населения (инвалиды, престарелые, люди с детьми).

Вновь сооружаемые или реконструируемые торгово-развлекательные и иные крупные комплексы общественного и промышленного назначения  должны удовлетворять  требованиям комфортных условий для инвалидов и престарелых на территории комплексов путем удобной и прогрессивной организации пешеходных путей, оптимального обслуживания, упорядоченного

2

передвижения и посадки в транспортное средство с применением специальных,  предназначенных  для этого устройств и приспособлений.

В транспортных зонах торгово-развлекательных и иных крупных комплексов общественного и промышленного назначения должны соблюдаться следующие требования к организации движения:

оптимальность  планировочного решения при минимальных затратах времени пассажиров на высадку и посадку в транспортные средства;

обеспечение условий  непрерывного нестесненного движения пешеходов с необходимой  зрительной  ориентацией.

Остановочные пункты городского общественного транспорта  оборудуются посадочными платформами и навесами и располагаются по возможности приближенно к входам и выходам  торгово-развлекательных и иных крупных комплексов.

Организацию  движения пешеходов на прилегающих площадях торгово-развлекательных комплексов решают с использованием  преимущественно следующих приемов:

Устройство  пешеходной зоны по периметру прилегающей площади;

Организация движения пешеходов и транспорта в двух или нескольких уровнях с использованием  подземных и надземных пешеходных переходов, тоннелей, эстакад и других сооружений для  развязки потоков пешеходов и  транспорта.

Пешеходные переходы в разных уровнях (подземные или  надземные) следует проектировать  при интенсивности пешеходного движения 250 чел/час и более. В местах  расположения таких переходов следует предусматривать пешеходные ограждения.

Пешеходные переходы следует оборудовать  приспособлениями, необходимыми для использования инвалидными и детскими колясками, в  соответствии с действующими правилами и нормами.»;

1.2.пункт 4.4.3. подраздела 4.4 «Зоны, предназначенные для ведения  личного подсобного хозяйства» раздела 4 «Зоны сельскохозяйственного использования» изложить в следующей редакции:

«4.4.3.Предельные  размеры земельных участков, предоставляемых  гражданам для ведения личного подсобного  хозяйства, устанавливаются  органами местного самоуправления с учетом  норм, предусмотренных в таблице 12  настоящих Нормативов.

Максимальный размер общей площади земельных участков (суммарная  площадь приусадебного и полевого участков), которые могут находиться  одновременного на праве  собственности и (или) ином  праве у граждан , ведущих  личное  подсобное  хозяйство , составляет 1,5 гектара,  у граждан, занимающихся  виноградарством, садоводством, молочным животноводством и откормом крупного рогатого скота, - 2,5 гектара.».

2.Контроль за  выполнением настоящего  решения  возложить на комиссию по вопросам  сельского хозяйства и землеустройству, коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоустройству Совета Юго-Северного сельского поселения  Тихорецкого района (Бойко).

3

3.Обнародовать   настоящее   решение    в   специально     установленных местах.

4.Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Юго-Северного сельского

поселения Тихорецкого района                                                             А.В.Кофанов